Tatra 805

Na počátku padesátých let byla Tatra pověřena vývojem malých terénních vozů pro armádu. Prvním z nich byl vůz T 800 pro čtyři osoby. Automobil měl motor vpředu a vypínatelný pohon předních kol. Dalším byl obojživelný vůz T 801. 

Ten měl již motor umístěný vzadu, který poháněl všechna čtyři kola a lodní šroub. Následující typ T 802 měl stejnou karoserii jako T 800, ale motor byl umístěn vzadu jako u T 801. Ve všech těchto typech byl použit plochý čtyřválcový motor T 900 konstrukčně vycházející z vozů T 600 Tatraplan.

Zdvihový objem válců tohoto motoru byl 2438 cm3 a výkon 40,7 kW (55 k) při 3200 1/min. Vozy T 800 až 802 se při zkouškách ukázaly jako neperspektivní a tak vývoj nepokračoval.

V roce 1951 vyjel prototyp vozu T 803. Byl to otevřený čtyřmístný automobil 4 x 4 s centrální rourou a kyvadlovými polonápravami. Vpředu byl umístěn nový vidlicový osmiválec T 603 se zdvihovým objemem 2545 cm3 a výkonem 55,5 kW (75 k) při 4200 1/min. Vůz měl rozchod kol 1320 mm, rozvor náprav 2730 mm a pohotovostní hmotnost 1730 kg. Pro potřeby paradesantních oddílů byl odvozen typ T 804 s odlehčenou karoserií. Potřeby osobních terénních vozů pro armádu byly v té době rychleji řešeny dovozem sovětských vozů Gaz 69. 

[image: image1.png]



[image: image2.png]



Protože začali být požadovány malé nákladní vozy s nosností okolo jedné tuny, byl podvozek T 803 přepracován a stanoviště řidiče bylo přesunuto dopředu vedle motoru. Vznikl tak zajímavý malý nákladní automobil s trambusovou kabinou posazený na velkých kolech vysoko nad vozovkou.

Osmsetpětky nebyly určeny pro vývoz. Proto jedinou možností, kdy se mohli prezentovat světu byla, na počátku šedesátých let, druhá cesta inženýrů Hanzelky a Zikmunda napříč Asií až do Japonska. Použity byly dva speciálně upravené vozy se skříňovou nástavbou spolu s jednonápravovými přívěsnými vozíky.

[image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE  "http://www.tttt.cz/storage/n200705181958_T805HZ1.jpg" \d[image: image4.jpg]




 INCLUDEPICTURE  "http://www.tttt.cz/storage/n200705181958_T805HZ2.jpg" \d[image: image5.jpg]o





 INCLUDEPICTURE  "http://www.tttt.cz/storage/n200705181958_T805_hasic.jpg" \d[image: image6.jpg]




 INCLUDEPICTURE  "http://www.tttt.cz/storage/n200705181958_T805valnik.jpg" \d[image: image7.jpg]



